牙科旋转器械-金刚砂车针 使用说明书 概述：本产品由不锈钢制成，工作部分表面镀有金刚石颗粒。 型号：见附表。 适用范围：该产品用于临床牙体制备，也可用于技工室打磨修整。 禁忌症：无。 清洗方法：建议使用就行或肥皂水进行清洗。 消毒、灭菌方法：建议使用高压蒸汽灭菌器或敢惹消毒法。 消毒后应迅速彻底干燥车针。 注意事项：使用本产品时，未达到最大功效，车针必须在旋转之中接触牙体表面，而车针离开牙体表面之际，旋转不能立即停止。操作中可以轻微施压。 警告：本产品不得使用季铵盐或氧化类冷消毒液进行消毒。 请放在儿童够不到的地方。 生产日期及使用期限：见包装标签。 说明书修订日期：2025年7月24日 原产地：意大利 注册人/生产企业：SS White Burs LLC“豪孚迪集团艾斯怀特有限责任公司” 注册人住所：1145 Towbin Avenue, Lakewood, New Jersey, 08701, USA 生产地址：Via S. D′ Acquisto, 24, 20037 Paderno Dugnano (MI), ITALY 生产企业的电话：800-535-2877；732-905-1100 注册号/技术要求编号：国械注进20162171640 代理人/售后服务：豪孚迪医疗器械（上海）有限公司 代理人住所：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路1365弄29号厂房一至二层 电话：021-68183182

附表 车针的型号规格

产品型号=柄部直径/长度+美国编号+标称直径+砂粒粒度代码，或产品型号一栏内的型号。

产品型号举例：

- ISO编号：806 104 001 494 014，产品型号：HP 801-014 UF；

- ISO编号：806 202 001 504 014，产品型号：RA SS 801-014 VF；

- ISO编号：806 204 001 514 014，产品型号：RA 801-014 F；

- ISO编号：806 205 001 524 014，产品型号：RA SL 801-014或RA SL 801-014 M；

- ISO编号：806 206 001 534 014，产品型号：RA XL 801-014 C；

- ISO编号：806 312 001 544 014，产品型号：FG SS 801-014 SC；

- ISO编号：806 313 001 544 014，产品型号：FG S 801-014 SC；

- ISO编号：806 314 001 534 014，产品型号：FG 801-014 C；

- ISO编号：806 315 001 524 014，产品型号：FG L 801-014或FG L 801-014 M；

- ISO编号：806 316 001 514 014，产品型号：FG SL 801-014 F。

| ISO编号描述： | A：工作部分材料及粘接方式，其中80表示金刚砂，6表示电镀金属粘接。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | B/C：可配柄部直径/长度，其中104=HP，柄部直径：2.35mm，全长：>44.5mm； |  |
|  |  | 202=RA SS，柄部直径：2.35mm，全长：>16mm； |
|  |  | 204=RA，柄部直径：2.35mm，全长：>22mm； |
|  |  | 205=RA SL，柄部直径：2.35mm，全长：>26mm； |
|  |  | 206=RA XL，柄部直径：2.35mm，全长：>34mm； |
|  |  | 312=FG SS，柄部直径：1.60mm，全长：>16mm； |
|  |  | 313=FG S，柄部直径：1.60mm，头部长度不大于5mm时全长为16.5mm，头部长度为6mm或7mm时全长为18.5mm，头部长度为8mm时全长为19.5mm，头部长度为9mm或10mm时全长为21.5mm，头部长度为12mm时全长为23.5mm。 |
|  |  | 314=FG，柄部直径：1.60mm，头部长度不大于5mm时全长为19mm（FG 467-005除外，因为此型号为特殊定制型号，头部长度为3mm，全长为24mm），头部长度为6mm或7mm时全长为21mm，头部长度为8mm时全长为22mm，头部长度为9mm或10mm时全长为24mm，头部长度为12mm时全长为26mm。 |
|  |  | 315=FG L，柄部直径：1.60mm；全长：>21mm； |
|  |  | 316=FG SL，柄部直径：1.60mm；全长：>25mm。 |
|  | D：外形/颗粒规格标号，其中494=UF，504=VF，514=F，524=M，534=C，544=SC。 |  |
|  | E：标称直径，其十分之一即为头部直径（mm）。 |  |

所有型号均可配FG SS；FG S；FG；FG L；FG SL；RA SS；RA；RA SL；RA XL；HP车针柄。

头部直径≥1.4mm的所有型号车针均可配UF，VF，F，M，C，SC砂粒粒度。

| 分类 |  | 产品型号 | 美国编号 | 头部材料编号 | 可配车针标号 | 外形/颗粒规格标号 |  | 标称直径 | 头部直径 单位：mm | 头部长度 单位：mm | 锥度 单位° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ISO编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B/C | D |  | E |  |  |  |
| 球形 | 标准球形 | ／ | 801 | 806 | 314, 204, 104 | 001 | 524 | 008 | 0.8 | 0.8 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314, 204, 104 | 001 | 524 | 009 | 0.9 | 0. 9 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314, 313, 204, 104 | 001 | 524 | 010 | 1 | 1.0 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 204, 104 | 001 | 524 | 012 | 1.2 | 1.2 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 313 | 001 | 534 | 012 | 1.2 | 1.2 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314 | 001 | 494, 524, 534 | 012 | 1.2 | 1.2 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314 | 001 | 514, 524 | 013 | 1.3 | 1.3 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 104 | 001 | 524 | 014 | 1.4 | 1.4 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 313 | 001 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 1.4 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 204 | 001 | 494, 504, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 1.4 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314 | 001 | 494, 504, 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 1.4 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314 | 001 | 514, 524 | 015 | 1.5 | 1.5 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 204, 104 | 001 | 524 | 016 | 1.6 | 1.6 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314 | 001 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 1.6 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 204, 104 | 001 | 524 | 018 | 1.8 | 1.8 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 313 | 001 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 1.8 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314 | 001 | 494, 504, 514, 524, 534 | 018 | 1.8 | 1.8 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314 | 001 | 514, 524, 534 | 021 | 2.1 | 2.1 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 104 | 001 | 524 | 023 | 2.3 | 2.3 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 204 | 001 | 494, 504, 524, 534, 544 | 023 | 2.3 | 2.3 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 313 | 001 | 534 | 023 | 2.3 | 2.3 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314 | 001 | 494, 504, 514,524, 534, 544 | 023 | 2.3 | 2.3 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 204, 104 | 001 | 524 | 027 | 2.7 | 2.7 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 314 | 001 | 504, 524 | 035 | 3.5 | 3.5 | / |
|  |  | ／ | 801 | 806 | 204 | 001 | 504, 524, 534 | 035 | 3.5 | 3.5 | / |
|  |  | ／ | 801L | 806 | 314 | 001 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 1.4 | / |
|  |  | ／ | 801L | 806 | 314 | 001 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 1.6 | / |
|  |  | ／ | 801L | 806 | 314 | 001 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 1.8 | / |
|  |  | ／ | 801L | 806 | 314 | 001 | 524, 534 | 021 | 2.1 | 2.1 | / |
|  |  | ／ | GWZ-801 | 806 | 314 | 001 | 524 | 014 | 1.4 | 1.4 | / |
|  |  | ／ | GWZ-801 | 806 | 314 | 001 | 524 | 018 | 1.8 | 1.8 | / |
|  |  | GWZ801-014 | ／ | 806 | 314 | 001 | 524 | 014 | 1.4 | 1.4 | / |
|  |  | GWZ801-018 | ／ | 806 | 314 | 001 | 524 | 018 | 1.8 | 1.8 | / |
|  |  | BR49 | ／ | 806 | 314 | 001 | 524 | 008 | 0.8 | 0.8 | / |
|  |  | BR45 | ／ | 806 | 314 | 001 | 524 | 010 | 1.0 | 1.0 | / |
|  |  | BR46 | ／ | 806 | 314 | 001 | 524 | 012 | 1.2 | 1.2 | / |
|  |  | BR46C | ／ | 806 | 314 | 001 | 534 | 012 | 1.2 | 1.2 | / |
|  |  | BR41 | ／ | 806 | 314 | 001 | 524 | 014 | 1.4 | 1.4 | / |
|  |  | BR41C | ／ | 806 | 314 | 001 | 534 | 014 | 1.4 | 1.4 | / |
|  |  | BR40 | ／ | 806 | 314 | 001 | 524 | 016 | 1.6 | 1.6 | / |
|  |  | BR31 | ／ | 806 | 314 | 001 | 524 | 018 | 1.8 | 1.8 | / |
|  |  | BR31C | ／ | 806 | 314 | 001 | 534 | 018 | 1.8 | 1.8 | / |
|  |  | 714020 | ／ | 806 | 104 | 001 | 524 | 020 | 2.0 | 2.0 | / |
|  |  | 714030 | ／ | 806 | 104 | 001 | 524 | 030 | 3.0 | 3.0 | / |
|  |  | 714040 | ／ | 806 | 104 | 001 | 524 | 040 | 4.0 | 4.0 | / |
|  | 带颈球形 | ／ | 802 | 806 | 314 | 002 | 524 | 009 | 0.9 | 2.2 | / |
|  |  | / | 802 | 806 | 314, 313 | 002 | 524 | 010 | 1 | 2.2 | / |
|  |  | / | 802 | 806 | 314, 204 | 002 | 524 | 012 | 1.2 | 2.2 | / |
|  |  | / | 802 | 806 | 313, 204 | 002 | 524 | 014 | 1.4 | 2.2 | / |
|  |  | / | 802 | 806 | 314 | 002 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 2.2 | / |
|  |  | / | 802 | 806 | 314, 204 | 002 | 524 | 016 | 1.6 | 2.2 | / |
|  |  | / | 802 | 806 | 314, 204 | 002 | 524 | 018 | 1.8 | 2.2 | / |
|  |  | / | 802 | 806 | 314, 204 | 002 | 524 | 013 | 1.3 | 2.2 | / |
|  |  | / | 802 | 806 | 314, 204 | 002 | 524 | 015 | 1.5 | 2.2 | / |
|  |  | BC31 | / | 806 | 314 | 002 | 524 | 018 | 1.8 | 3.6 | / |
|  |  | BC42 | / | 806 | 314 | 002 | 524 | 014 | 1.4 | 3.0 | / |
|  |  | BC43 | / | 806 | 314 | 002 | 524 | 012 | 1.2 | 2.6 | / |
|  |  | 724020 | / | 806 | 104 | 002 | 524 | 020 | 2.0 | 10.0 | / |
|  |  | 724030 | / | 806 | 104 | 002 | 524 | 030 | 3.0 | 10.0 | / |
|  |  | 724040 | / | 806 | 104 | 002 | 524 | 040 | 4.0 | 10.0 | / |
| 橄榄球形 | 橄榄球形 | / | 379 | 806 | 314 | 277 | 504, 514, 524, 534 | 018 | 1.8 | 3.4 | / |
|  |  | / | 379 | 806 | 313 | 277 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 3.4 | / |
|  |  | / | 379 | 806 | 314 | 277 | 504, 514, 524, 534, 544 | 023 | 2.3 | 4.2 | / |
|  |  | / | GWZ-379 | 806 | 314 | 277 | 524 | 023 | 2.3 | 4.2 | / |
|  |  | / | 390 | 806 | 314 | 274 | 504, 514 | 014 | 1.4 | 3.5 | / |
|  |  | / | 368 | 806 | 314 | 257 | 504, 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 3.5 | / |
|  |  | / | 368 | 806 | 314 | 257 | 524 | 018 | 1.8 | 4.5 | / |
|  |  | / | 368 | 806 | 314 | 257 | 534 | 020 | 2 | 4.5 | / |
|  |  | / | 368 | 806 | 314 | 257 | 514, 524, 534 | 021 | 2.1 | 4.5 | / |
|  |  | / | 368 | 806 | 314 | 257 | 504, 514, 524, 534, 544 | 023 | 2.3 | 5 | / |
|  |  | / | 868 | 806 | 313 | 243 | 534 | 016 | 1.6 | 5 | / |
|  |  | / | 868 | 806 | 314 | 243 | 494, 504, 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 5 | / |
|  |  | ／ | 868 | 806 | 204 | 243 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 5 | / |
|  |  | ／ | 868 | 806 | 313 | 243 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 5 | / |
|  |  | ／ | 868 | 806 | 314 | 243 | 494, 504, 514, 524, 534 | 018 | 1.8 | 5 | / |
|  |  | ／ | 868 | 806 | 313 | 243 | 534 | 021 | 2.1 | 5 | / |
|  |  | ／ | 868 | 806 | 314 | 243 | 494, 504, 524, 534 | 021 | 2.1 | 5 | / |
|  |  | ／ | 868 | 806 | 314 | 243 | 514 | 022 | 2.2 | 5 | / |
|  |  | ／ | 868 | 806 | 314 | 243 | 504, 514 | 023 | 2.3 | 5 | / |
|  |  | ／ | 868 | 806 | 204 | 243 | 494, 524 | 024 | 2.4 | 5 | / |
|  |  | ／ | 868 | 806 | 314 | 243 | 524, 534 | 024 | 2.4 | 5 | / |
|  |  | ／ | 865 | 806 | 314 | 243 | 524 | 018 | 1.8 | 5 | / |
|  |  | ／ | 888 | 806 | 314 | 496 | 504, 514, 524, 534, 544 | 012 | 1.2 | 7 | / |
|  |  | ／ | 888 | 806 | 314 | 496 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 7 | / |
|  |  | ／ | 888 | 806 | 314 | 496 | 524 | 018 | 1.8 | 7 | / |
|  |  | ／ | 905 | 806 | 314 | ／ | 514, 524 | 023 | 2.3 | 2.6 | / |
|  |  | ／ | 905 | 806 | 314 | ／ | 514, 524 | 027 | 2.7 | 2.7 | / |
|  |  | ／ | 905 | 806 | 314 | ／ | 514, 524 | 031 | 3.1 | 3 | / |
|  |  | ／ | TDA 868 | 806 | 314 | 243 | 524 | 018 | 1.8 | 5 | / |
|  |  | ／ | TDA 868 | 806 | 314 | 243 | 524 | 024 | 2.4 | 5 | / |
|  |  | GWZ379-023 | ／ | 806 | 314 | 277 | 524 | 023 | 2.3 | 4.2 | / |
|  |  | TDA868-018 | ／ | 806 | 314 | 243 | 524 | 018 | 1.8 | 5 | / |
|  |  | TDA868-024 | ／ | 806 | 314 | 243 | 524 | 024 | 2.4 | 5 | / |
|  |  | F032C | ／ | 806 | 314 | 257 | 534 | 016 | 1.6 | 3.0 | / |
|  |  | F032 | ／ | 806 | 314 | 257 | 524 | 018 | 1.8 | 4.0 | / |
|  |  | F025 | ／ | 806 | 314 | 257 | 524 | 028 | 2.8 | 5.0 | / |
|  |  | F027 | ／ | 806 | 314 | 257 | 524 | 032 | 3.2 | 5.0 | / |
| 倒锥形 | 标准倒锥形 | ／ | 805 | 806 | 313 | 010 | 524 | 010 | 1 | 1 | 8~14 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 314 | 010 | 524, 534 | 010 | 1 | 1 | 8~14 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 204, 104 | 010 | 524 | 012 | 1.2 | 1.2 | 10~18 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 314 | 010 | 524, 534 | 012 | 1.2 | 1.2 | 10~18 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 313, 204, 104 | 010 | 524 | 014 | 1.4 | 1.4 | 10~22 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 314 | 010 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 1.4 | 10~22 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 204, 104 | 010 | 524 | 016 | 1.6 | 1.6 | 10~22 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 314 | 010 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 1.6 | 10~22 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 313, 204, 104 | 010 | 524 | 018 | 1.8 | 1.8 | 10~22 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 314 | 010 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 1.8 | 10~22 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 314, 204, 104 | 010 | 524 | 021 | 2.1 | 2.0 | 10~22 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 204, 104 | 010 | 524 | 027 | 2.7 | 2.5 | 10~22 |
|  |  | ／ | 807 | 806 | 313 | 225 | 524 | 014 | 1.4 | 3 | 10~22 |
|  |  | ／ | 807 | 806 | 314 | 225 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 3 | 10~22 |
|  |  | ／ | 807 | 806 | 204, 104 | 225 | 524 | 016 | 1.6 | 4 | 10~22 |
|  |  | ／ | 807 | 806 | 314 | 225 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 4 | 10~22 |
|  |  | ／ | 807 | 806 | 314, 204, 104 | 225 | 524 | 018 | 1.8 | 5 | 10~22 |
|  |  | ／ | 807 | 806 | 104 | 225 | 524 | 021 | 2.1 | 5 | 10~22 |
|  |  | ／ | 807 | 806 | 314 | 225 | 524 | 024 | 2.4 | 10 | 10~22 |
|  |  | ／ | 432 | 806 | 314 | 015 | 524 | 016 | 1.6 | 2.1 | 10~22 |
|  |  | ／ | 810 | 806 | 204 | 021 | 524 | 055 | 5.5 | 2.5 | 40~60 |
|  |  | ／ | 810 | 806 | 204 | 021 | 524 | 090 | 9 | 4.5 | 60~80 |
|  |  | ／ | 812 | 806 | 204, 104 | 022 | 524 | 055 | 5.5 | 2.5 | 40~60 |
|  |  | ／ | 812 | 806 | 104 | 022 | 524 | 090 | 9 | 4.5 | 60~80 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 010 | 514, 524, 534 | 013 | 1.3 | 1.3 | 10~18 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 010 | 514, 524, 534 | 015 | 1.5 | 1.5 | 10~22 |
|  |  | ／ | 805 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 010 | 514, 524, 534 | 023 | 2.3 | 2.3 | 10~22 |
|  |  | ／ | 505 | 806 | 104 | 012 | 524 | 027 | 2.7 | 2.5 | 15~30 |
|  |  | SI46 | ／ | 806 | 314 | 010 | 524 | 012 | 1.2 | 1.2 | 10~18 |
|  |  | SI47 | ／ | 806 | 314 | 012 | 524 | 014 | 1.4 | 1.4 | 15~30 |
|  |  | SI47C | ／ | 806 | 314 | 012 | 534 | 014 | 1.4 | 1.4 | 15~30 |
|  |  | SI48 | ／ | 806 | 314 | 012 | 524 | 016 | 1.6 | 1.5 | 15~30 |
|  |  | 424020 | ／ | 806 | 104 | 012 | 524 | 020 | 2 | 2 | 15~30 |
|  |  | 424030 | ／ | 806 | 104 | 012 | 524 | 030 | 3 | 3 | 15~30 |
|  |  | 424040 | ／ | 806 | 104 | 012 | 524 | 040 | 4 | 4 | 15~30 |
|  |  | 424050 | ／ | 806 | 104 | 012 | 524 | 050 | 5 | 5 | 15~30 |
|  |  | 254030 | ／ | 806 | 104 | 225 | 524 | 030 | 3 | 8 | 10~22 |
|  | 带颈倒锥形 | ／ | 806 | 806 | 313 | 019 | 524 | 010 | 1 | 2 | 8~14 |
|  |  | ／ | 806 | 806 | 314 | 019 | 524, 534 | 010 | 1 | 2 | 8~14 |
|  |  | ／ | 806 | 806 | 204 | 019 | 524 | 012 | 1.2 | 2.2 | 10~18 |
|  |  | ／ | 806 | 806 | 314 | 019 | 524, 534 | 012 | 1.2 | 2.2 | 10~18 |
|  |  | ／ | 806 | 806 | 313, 204 | 019 | 524 | 014 | 1.4 | 2.2 | 10~22 |
|  |  | ／ | 806 | 806 | 314 | 019 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 2.2 | 10~22 |
|  |  | ／ | 806 | 806 | 204 | 019 | 524 | 016 | 1.6 | 2.2 | 10~22 |
|  |  | ／ | 806 | 806 | 314 | 019 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 2.2 | 10~22 |
|  |  | ／ | 806 | 806 | 314, 204 | 019 | 524 | 018 | 1.8 | 2.2 | 10~22 |
|  |  | 434020 | ／ | 806 | 104 | 019 | 524 | 020 | 2 | 4.5 | 10~22 |
|  |  | 434040 | ／ | 806 | 104 | 019 | 524 | 040 | 4 | 7.5 | 10~22 |
|  |  | 434050 | ／ | 806 | 104 | 019 | 524 | 050 | 5 | 5.5 | 10~22 |
|  | 梨形 | ／ | 830 | 806 | 313 | 237 | 524 | 008 | 0.8 | 2.5 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 314 | 237 | 524, 534 | 008 | 0.8 | 2.5 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 313 | 237 | 524 | 010 | 1 | 3 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 314 | 237 | 514, 524, 534 | 010 | 1 | 3 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 313 | 237 | 524 | 012 | 1.2 | 3 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 314 | 237 | 524, 534 | 012 | 1.2 | 3 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 314 | 237 | 514, 524 | 016 | 1.6 | 3 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314 | 239 | 514, 524 | 014 | 1.4 | 5 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314, 104 | 239 | 524 | 021 | 2.1 | 5 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314 | 239 | 524 | 050 | 5 | 7 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 313, 314, 104 | 233 | 514, 524, 534 | 008 | 0.8 | 2.5 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 313, 314, 104 | 233 | 514, 524, 534 | 010 | 1 | 3.0 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 313, 314, 104 | 233 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 3.0 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 313, 314, 104 | 233 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 3.0 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 313, 314, 104 | 233 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 3.0 | / |
|  |  | ／ | 830 | 806 | 313, 314, 104 | 233 | 514, 524, 534 | 021 | 2.1 | 2.5 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314, 104 | 239 | 514, 524 | 008 | 0.8 | 2.5 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314, 104 | 239 | 514, 524 | 010 | 1 | 3 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314, 104 | 239 | 514, 524 | 012 | 1.2 | 3 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314 104 | 239 | 514, 524 | 016 | 1.6 | 3 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314, 104 | 234 | 514, 524 | 014 | 1.4 | 5.0 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314, 104 | 234 | 514, 524 | 021 | 2.1 | 5.0 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314, 104 | 234 | 514, 524 | 050 | 5 | 7.0 | / |
|  |  | ／ | 830L | 806 | 314, 104 | 239 | 514, 524 | 020 | 2.0 | 5.0 | / |
|  |  | EX41 | ／ | 806 | 314 | 237 | 524 | 010 | 1.0 | 3.0 | / |
|  |  | EX20 | ／ | 806 | 314 | 239 | 524 | 018 | 1.8 | 5.0 | / |
|  |  | EX21F | ／ | 806 | 314 | 239 | 514 | 019 | 1.9 | 5.0 | / |
|  |  | EX21EF | ／ | 806 | 314 | 239 | 504 | 019 | 1.9 | 5.0 | / |
|  |  | EX21 | ／ | 806 | 314 | 239 | 524 | 021 | 2.0 | 5.0 | / |
|  |  | 774060 | ／ | 806 | 104 | 239 | 524 | 060 | 6.0 | 11.0 | / |
| 双锥形 | 双锥形 | ／ | 813 | 806 | 314 | 032 | 524 | 010 | 1 | 1.4 | / |
|  |  | ／ | 813 | 806 | 314 | 032 | 524 | 012 | 1.2 | 1.6 | / |
|  |  | ／ | 813 | 806 | 313, 314 | 032 | 524 | 014 | 1.4 | 1.8 | / |
|  |  | ／ | 813 | 806 | 314 | 032 | 524 | 018 | 1.8 | 1.8 | / |
|  |  | ／ | 811 | 806 | 314 | 038 | 514, 524, 534, 544 | 031 | 3.1 | 4 | / |
|  |  | ／ | 811 | 806 | 314 | 038 | 534, 544 | 033 | 3.3 | 5 | / |
|  |  | ／ | 811 | 806 | 314 | 039 | 534, 544 | 037 | 3.7 | 7 | / |
|  |  | ／ | 811 | 806 | 314 | 039 | 524, 534 | 047 | 4.7 | 7 | / |
|  |  | ／ | 369A | 806 | 314 | 507 | 524 | 023 | 2.3 | 6 | / |
|  |  | ／ | 811 | 806 | 314 | 038 | 514, 524, 534, 544 | 037 | 3.7 | 7.0 | / |
|  |  | ／ | 811 | 806 | 314 | 038 | 514, 524, 534, 544 | 047 | 4.7 | 7.0 | / |
|  |  | ／ | 811 | 806 | 314 | 039 | 514, 524, 534, 544 | 031 | 3.1 | 4.0 | / |
|  |  | ／ | 811 | 806 | 314 | 039 | 514, 524, 534, 544 | 033 | 3.3 | 5.0 | / |
|  |  | EX11 | ／ | 806 | 314 | 039 | 524 | 032 | 3.2 | 5.0 | / |
| 锥形 | 平头锥形 | ／ | 845 | 806 | 204 | 170 | 524 | 008 | 0.8 | 4 | 3~7 |
|  |  | ／ | 845 | 806 | 314, 313, 204 | 170 | 524 | 009 | 0.9 | 4 | 3~7 |
|  |  | ／ | 845 | 806 | 204, 104 | 170 | 524 | 010 | 1 | 4 | 3~7 |
|  |  | ／ | 845 | 806 | 314 | 170 | 524, 534 | 010 | 1 | 4 | 3~7 |
|  |  | ／ | 845 | 806 | 313, 204, 104 | 170 | 524 | 012 | 1.2 | 4 | 4~8 |
|  |  |  | 845 | 806 | 314 | 170 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 845 | 806 | 204, 104 | 170 | 524 | 014 | 1.4 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 845 | 806 | 314 | 170 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 845 | 806 | 204, 104 | 170 | 524 | 016 | 1.6 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 844 | 806 | 314 | 171 | 524 | 012 | 1.2 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 844 | 806 | 314 | 171 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846 | 806 | 313 | 170 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846 | 806 | 314 | 170 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846 | 806 | 204, 104 | 170 | 524 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846 | 806 | 314 | 170 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846 | 806 | 314 | 170 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846 | 806 | 104 | 170 | 524 | 021 | 2.1 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846 | 806 | 314 | 170 | 524, 534 | 021 | 2.1 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 314 | 172 | 524, 534, 514 | 012 | 1.2 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 313 | 172 | 534 | 012 | 1.2 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 313 | 172 | 534 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 204, 104 | 172 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 312 | 172 | 544 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 314 | 172 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 313 | 172 | 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 104 | 172 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 204 | 172 | 514, 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 312 | 172 | 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 314 | 172 | 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 204, 104 | 172 | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 313 | 172 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 312 | 172 | 544 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 314 | 172 | 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 314 | 172 | 524, 534 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 204, 104 | 172 | 524 | 021 | 2.1 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847 | 806 | 314 | 172 | 524, 534 | 021 | 2.1 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847L | 806 | 314 | 172 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847L | 806 | 314 | 172 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 848 | 806 | 204, 104 | 173 | 524 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 848 | 806 | 313 | 173 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 848 | 806 | 314 | 173 | 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 848 | 806 | 104 | 173 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 848 | 806 | 204 | 173 | 494, 504, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 848 | 806 | 313 | 173 | 504, 514, 524, 534 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 848 | 806 | 314 | 173 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 848 | 806 | 313 | 173 | 524, 534 | 021 | 2.1 | 10 | 4~8 |
|  |  | ／ | 848 | 806 | 314 | 173 | 524, 534, 544 | 021 | 2.1 | 10 | 4~8 |
|  |  | ／ | 848 | 806 | 204, 104 | 173 | 524 | 023 | 2.3 | 10 | 4~8 |
|  |  | ／ | 468 | 806 | 204 | 190 | 524 | 010 | 1.0 | 7 | 2~6 |
|  |  | ／ | TDA 847 | 806 | 314 | 172 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 847 | 806 | 314 | 172 | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 847 | 806 | 314 | 172 | 524 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 847 | 806 | 314 | 172 | 524 | 024 | 2.4 | 8 | 4~8 |
|  |  | ／ | TDA 848 | 806 | 314 | 173 | 524 | 020 | 2 | 10 | 4~8 |
|  |  | TDA847-016 | ／ | 806 | 314 | 172 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA847-018 | ／ | 806 | 314 | 172 | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA847-020 | ／ | 806 | 314 | 172 | 524 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA847-024 | ／ | 806 | 314 | 172 | 524 | 024 | 2.4 | 8 | 4~8 |
|  |  | TDA848-020 | ／ | 806 | 314 | 173 | 524 | 020 | 2 | 10 | 4~8 |
|  |  | ／ | 846 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 171 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 6.0 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 171 | 514, 524, 534 | 018 | 1.8 | 6.0 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 171 | 514, 524, 534 | 021 | 2.1 | 6.0 | 3~7 |
|  |  | TC26 | ／ | 806 | 314 | 171 | 524 | 012 | 1.2 | 6.0 | 3~7 |
|  |  | TF20 | ／ | 806 | 314 | 171 | 524 | 014 | 1.4 | 6.0 | 3~7 |
|  |  | TF21EF | ／ | 806 | 314 | 171 | 504 | 013 | 1.3 | 7.0 | 3~7 |
|  |  | TF21 | ／ | 806 | 314 | 171 | 524 | 016 | 1.6 | 6.0 | 3~7 |
|  |  | TF21F | ／ | 806 | 314 | 171 | 514 | 016 | 1.6 | 6.0 | 3~7 |
|  |  | 2114020 | ／ | 806 | 104 | 139 | 524 | 020 | 2.0 | 5.0 | 3~7 |
|  |  | 2124020 | ／ | 806 | 104 | 171 | 524 | 020 | 2.0 | 7.0 | 3~7 |
|  |  | TF14 | ／ | 806 | 314 | 172 | 524 | 023 | 2.3 | 9.0 | 3~6 |
|  |  | TF12EF | ／ | 806 | 314 | 173 | 504 | 013 | 1.3 | 10.0 | 3~6 |
|  |  | TF11 | ／ | 806 | 314 | 173 | 524 | 014 | 1.4 | 10.0 | 3~6 |
|  |  | TF12 | ／ | 806 | 314 | 173 | 524 | 016 | 1.6 | 10.0 | 3~6 |
|  |  | TF12F | ／ | 806 | 314 | 173 | 514 | 016 | 1.6 | 10.0 | 3~6 |
|  |  | TF13 | ／ | 806 | 314 | 173 | 524 | 018 | 1.8 | 10.0 | 3~6 |
|  |  | TF13C | ／ | 806 | 314 | 173 | 534 | 018 | 1.8 | 10.0 | 3~6 |
|  |  | TF13EF | ／ | 806 | 314 | 173 | 504 | 018 | 1.8 | 10.0 | 3~6 |
|  |  | 2124030 | ／ | 806 | 104 | 174 | 524 | 030 | 3 | 13 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 174 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 023 | 2.3 | 12 | 3~6 |
|  | 圆头锥形 | ／ | 378 | 806 | 314 | 260 | 504 | 018 | 1.8 | 3.5 | 4~8 |
|  |  | ／ | 845KR | 806 | 314 | 544 | 534, 544 | 016 | 1.6 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 845KR | 806 | 313 | 544 | 534 | 016 | 1.6 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 845KR | 806 | 313 | 544 | 534 | 018 | 1.8 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 845KR | 806 | 314 | 544 | 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 845KR | 806 | 314 | 544 | 524, 534 | 025 | 2.5 | 4 | 8~12 |
|  |  | ／ | 846KR | 806 | 314 | 545 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846KR | 806 | 312 | 545 | 534 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846KR | 806 | 314 | 545 | 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 846KR | 806 | 314 | 545 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 847KR | 806 | 312, 313 | 546 | 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847KR | 806 | 314 | 546 | 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 847KR | 806 | 314 | 546 | 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 312 | 199 | 534 | 012 | 1.2 | 10 | 2~5 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 313 | 199 | 544 | 012 | 1.2 | 10 | 2~5 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 314 | 199 | 514, 524, 534, 544 | 012 | 1.2 | 10 | 2~5 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 313, 204 | 199 | 524 | 014 | 1.4 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 314 | 199 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 313 | 199 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 314 | 199 | 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 104 | 199 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 313 | 199 | 524, 544 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 204 | 199 | 514, 524 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 312 | 199 | 534 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 314 | 199 | 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 313 | 199 | 524, 534 | 021 | 2.1 | 10 | 4~8 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 314 | 199 | 514, 524, 534 | 021 | 2.1 | 10 | 4~8 |
|  |  | ／ | 849 | 806 | 314 | 195 | 504, 514 | 011 | 1.1 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 849 | 806 | 313, 204, 104 | 195 | 524 | 012 | 1.2 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 849 | 806 | 314 | 195 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 854 | 806 | 314 | 199 | 534 | 021 | 2.1 | 10 | 4~8 |
|  |  | ／ | 854 | 806 | 314 | 199 | 514, 534 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 855 | 806 | 314 | 197 | 514, 524 | 012 | 1.2 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 855 | 806 | 204, 104 | 197 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 855 | 806 | 313 | 197 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 855 | 806 | 314 | 197 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 855 | 806 | 313, 312 | 197 | 524 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 855 | 806 | 314 | 197 | 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 855 | 806 | 313 | 197 | 524 | 018 | 1.8 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 855 | 806 | 314 | 197 | 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 855 | 806 | 313 | 197 | 524 | 025 | 2.5 | 7 | 4~8 |
|  |  | ／ | 855 | 806 | 314 | 197 | 524, 534, 544 | 025 | 2.5 | 7 | 4~8 |
|  |  | ／ | 856L | 806 | 314 | 198 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856L | 806 | 313 | 198 | 534 | 014 | 1.4 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856L | 806 | 314 | 198 | 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856L | 806 | 313 | 198 | 534 | 016 | 1.6 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856L | 806 | 314 | 198 | 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856L | 806 | 313 | 198 | 534 | 018 | 1.8 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 314 | 198 | 514, 524, 534, 544 | 012 | 1.2 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 313 | 198 | 534 | 012 | 1.2 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 313 | 198 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 314 | 198 | 514, 524, 534, 514 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 204, 104 | 198 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 313 | 198 | 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 312 | 198 | 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 314 | 198 | 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 312 | 198 | 534 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 313 | 198 | 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 314 | 198 | 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 314 | 198 | 534, 544 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 313 | 198 | 534 | 021 | 2.1 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 314 | 198 | 514, 524, 534, 544 | 021 | 2.1 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 314 | 198 | 514 | 023 | 2.3 | 8 | 4~8 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 314 | 198 | 514 | 024 | 2.4 | 8 | 4~8 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 313 | 198 | 534 | 025 | 2.5 | 8 | 4~8 |
|  |  | ／ | 856 | 806 | 314 | 198 | 524, 534, 544 | 025 | 2.5 | 8 | 4~8 |
|  |  | ／ | 851 | 806 | 314 | 219 | 524 | 010 | 1 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 851 | 806 | 314 | 219 | 514, 524 | 012 | 1.2 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 851 | 806 | 314 | 219 | 514, 524 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 851 | 806 | 314 | 219 | 514, 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 857 | 806 | 314 | 220 | 524 | 014 | 1.4 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 857 | 806 | 314, 204 | 220 | 524 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 467 | 806 | 314 | 195 | 524 | 005 | 0.5 | 3 | 3~6 |
|  |  | ／ | SE3 | 806 | 314 | 216 | 504, 514 | 010 | 1 | 3 | 3~6 |
|  |  | ／ | SE4 | 806 | 314 | 217 | 504, 514 | 012 | 1.2 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | SE6 | 806 | 314 | 218 | 504, 514 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | SE8 | 806 | 314 | 219 | 504, 514 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | SE9 | 806 | 314 | 219 | 504, 514 | 016 | 1.6 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 853 | 806 | 314, 204 | 219 | 524 | 012 | 1.2 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 853 | 806 | 314 | 219 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 853 | 806 | 314, 204 | 219 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 849 | 806 | 314 | 195 | 524 | 012 | 1.2 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | TDA 849 | 806 | 314 | 195 | 524 | 018 | 1.8 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | TDA 849 | 806 | 314 | 195 | 524 | 022 | 2.2 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | TDA 855 | 806 | 314 | 197 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | TDA 855 | 806 | 314 | 197 | 524 | 018 | 1.8 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | TDA 855 | 806 | 314 | 197 | 524 | 023 | 2.3 | 6 | 8~12 |
|  |  | ／ | TDA 856 | 806 | 314 | 198 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 856 | 806 | 314 | 198 | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 856 | 806 | 314 | 198 | 524 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 856 | 806 | 314 | 198 | 524 | 024 | 2.4 | 8 | 4~8 |
|  |  | ／ | TDA 854 | 806 | 314 | 199 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | GWZ-856 | 806 | 314 | 198 | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA849 -012 | ／ | 806 | 314 | 195 | 524 | 012 | 1.2 | 4 | 4~8 |
|  |  | TDA849-018 | ／ | 806 | 314 | 195 | 524 | 018 | 1.8 | 4 | 4~8 |
|  |  | TDA849-022 | ／ | 806 | 314 | 195 | 524 | 022 | 2.2 | 4 | 4~8 |
|  |  | TDA855-014 | / | 806 | 314 | 197 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | TDA855-018 | ／ | 806 | 314 | 197 | 524 | 018 | 1.8 | 6 | 3~7 |
|  |  | TDA855 -023 | ／ | 806 | 314 | 197 | 524 | 023 | 2.3 | 6 | 8~12 |
|  |  | TDA856-016 | ／ | 806 | 314 | 198 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA856-018 | ／ | 806 | 314 | 198 | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA856-020 | ／ | 806 | 314 | 198 | 524 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA856-024 | ／ | 806 | 314 | 198 | 524 | 024 | 2.4 | 8 | 4~8 |
|  |  | TDA854-018 | ／ | 806 | 314 | 199 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | GWZ856-018 | ／ | 806 | 314 | 198 | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 849 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 196 | 504, 514, 524, 534 | 011 | 1.1 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 849 | 806 | 313, 314,204, 104 | 196 | 504, 514, 524,534 | 012 | 1.2 | 4 | 4~8 |
|  |  | ／ | 850 | 806 | 313, 314 | 199 | 514,524, 534,544 | 016 | 1.6 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 857 | 806 | 314,204 | 220 | 524 | 012 | 1.2 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 508 | 806 | 314 | 220 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 9 | 3~6 |
|  |  | ／ | 508 | 806 | 314 | 220 | 514, 524, 534 | 018 | 1.8 | 9 | 3~6 |
|  |  | 754060 | ／ | 806 | 104 | 260 | 524 | 060 | 6 | 11 | 4~8 |
|  |  | 794045 | ／ | 806 | 104 | 266 | 524 | 045 | 4.5 | 12 | 4~8 |
|  |  | RS31 | ／ | 806 | 314 | 544 | 524 | 018 | 1.8 | 4 | 4~8 |
|  |  | RS21 | ／ | 806 | 314 | 545 | 524 | 018 | 1.8 | 6 | 3~7 |
|  |  | RS11 | ／ | 806 | 314 | 547 | 524 | 019 | 1.9 | 10 | 3~6 |
|  |  | TR11EF | ／ | 806 | 314 | 199 | 504 | 013 | 1.3 | 10 | 2~5 |
|  |  | TR11 | ／ | 806 | 314 | 199 | 524 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | TR11F | ／ | 806 | 314 | 199 | 514 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | 2134040 | ／ | 806 | 104 | 195 | 524 | 040 | 4 | 10 | 4~8 |
|  |  | 234030 | ／ | 806 | 104 | 223 | 524 | 030 | 3 | 13 | 4~8 |
|  |  | TR25EF | ／ | 806 | 314 | 199 | 504 | 013 | 1.3 | 10 | 3~6 |
|  |  | TR25F | ／ | 806 | 314 | 199 | 514 | 014 | 1.4 | 10 | 3~6 |
|  |  | TR26EF | ／ | 806 | 314 | 199 | 504 | 015 | 1.5 | 9 | 3~6 |
|  |  | TR12 | ／ | 806 | 314 | 199 | 524 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | TR12F | ／ | 806 | 314 | 199 | 514 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | TR25 | ／ | 806 | 314 | 199 | 524 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | TR26F | ／ | 806 | 314 | 199 | 514 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | TR26 | ／ | 806 | 314 | 199 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | TR20 | ／ | 806 | 314 | 197 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | TR21EF | ／ | 806 | 314 | 197 | 504 | 014 | 1.3 | 7 | 3~7 |
|  |  | TR21 | ／ | 806 | 314 | 197 | 524 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | TR21F | ／ | 806 | 314 | 197 | 514 | 016 | 1.6 | 5 | 3~7 |
|  |  | TRS21 | ／ | 806 | 313 | 197 | 524 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | TR62C | ／ | 806 | 314 | 197 | 534 | 018 | 1.8 | 6 | 3~7 |
|  |  | TR13EF | ／ | 806 | 314 | 198 | 504 | 015 | 1.5 | 9 | 3~6 |
|  |  | TR13 | ／ | 806 | 314 | 198 | 524 | 018 | 1.8 | 9 | 3~6 |
|  |  | TR13C | ／ | 806 | 314 | 198 | 534 | 018 | 1.8 | 9 | 3~6 |
|  |  | TR13F | ／ | 806 | 314 | 198 | 514 | 018 | 1.8 | 9 | 3~6 |
|  | 尖头锥形 | ／ | 876K | 806 | 314, 313 | 297 | 524 | 012 | 1.2 | 5 | 4~8 |
|  |  | ／ | 877K | 806 | 314 | 297 | 524 | 012 | 1.2 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 877K | 806 | 313 | 297 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 877K | 806 | 314 | 297 | 514, 524 | 014 | 1.4 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 877K | 806 | 312 | 297 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 877K | 806 | 314 | 297 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 878K | 806 | 314 | 298 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 878K | 806 | 314 | 298 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 878K | 806 | 313 | 298 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 878K | 806 | 314 | 298 | 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 878K | 806 | 314 | 298 | 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 878K | 806 | 314 | 298 | 524 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 878K | 806 | 314 | 298 | 514, 524, 534 | 021 | 2.1 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 879K | 806 | 314 | 299 | 514, 524, 634 | 012 | 1.2 | 10 | 2~5 |
|  |  | ／ | 879K | 806 | 313 | 299 | 524 | 014 | 1.4 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 879K | 806 | 314 | 299 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 879K | 806 | 313 | 299 | 524 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 879K | 806 | 314 | 299 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 879K | 806 | 314 | 299 | 514, 524 | 017 | 1.7 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 879K | 806 | 313 | 299 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 879K | 806 | 314 | 299 | 514, 524, 534 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 879K | 806 | 314 | 299 | 514, 524, 534 | 021 | 2.1 | 10 | 4~8 |
|  |  | ／ | 392 | 806 | 314 | 465 | 504 | 016 | 1.6 | 5 | 3~7 |
|  |  | ／ | 852 | 806 | 314 | 164 | 524, 534 | 010 | 1 | 6 | 2~6 |
|  |  | ／ | 852 | 806 | 104 | 164 | 524 | 012 | 1.2 | 6 | 2~6 |
|  |  | ／ | 852 | 806 | 313 | 164 | 524, 534 | 012 | 1.2 | 6 | 2~6 |
|  |  | ／ | 852 | 806 | 314 | 164 | 494, 504, 514, 524 | 012 | 1.2 | 6 | 2~6 |
|  |  | ／ | 852 | 806 | 204 | 164 | 524 | 023 | 2.3 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 852 | 806 | 204, 104 | 164 | 524 | 037 | 3.7 | 7 | 5~9 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 313 | 165 | 504, 514 | 008 | 0.8 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 314 | 165 | 504, 514, 524 | 008 | 0.8 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 314 | 165 | 524 | 012 | 1.2 | 8 | 2~5 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 314 | 165 | 514, 524 | 013 | 1.3 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 104 | 165 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 313 | 165 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 204 | 165 | 494, 514, 524 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 314 | 165 | 504, 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 204 | 165 | 494, 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 313, 104 | 165 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 314 | 165 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 858 | 806 | 314 | 165 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 313 | 167 | 524, 534 | 010 | 1 | 10 | 2~5 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 314 | 167 | 494, 514, 524, 534, 544 | 010 | 1 | 10 | 2~5 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 313 | 167 | 534 | 014 | 1.4 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 314 | 167 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 204, 104 | 167 | 524 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 313 | 167 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 314 | 167 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 104 | 167 | 524 | 018 | 1.8 | 12 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 313 | 167 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 12 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 204 | 167 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 12 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 314 | 167 | 504, 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 12 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 204, 104 | 167 | 524 | 023 | 2.3 | 10 | 4~8 |
|  |  | ／ | 859R | 806 | 314 | 222 | 514, 524 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 885K | 806 | 314 | 210 | 514 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 878K | 806 | 314 | 298 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 878K | 806 | 314 | 298 | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 878K | 806 | 314 | 298 | 524 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 885K | 806 | 314 | 210 | 524 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | TDA 886K | 806 | 314 | 211 | 524 | 023 | 2.3 | 10 | 4~8 |
|  |  | TDA878K-016 | ／ | 806 | 314 | 298 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA878K-018 | ／ | 806 | 314 | 298 | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA878K-020 | ／ | 806 | 314 | 298 | 524 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA885K-020 | ／ | 806 | 314 | 210 | 524 | 020 | 2 | 8 | 3~6 |
|  |  | TDA886 K-023 | ／ | 806 | 314 | 211 | 524 | 023 | 2.3 | 10 | 4~8 |
|  |  | F021EF | ／ | 806 | 314 | 298 | 504 | 011 | 1.1 | 7 | 2~5 |
|  |  | F021 | ／ | 806 | 314 | 298 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | F021F | ／ | 806 | 314 | 298 | 514 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | F022 | ／ | 806 | 314 | 298 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | F022F | ／ | 806 | 314 | 298 | 514 | 016 | 1.6 | 8 | 3~6 |
|  |  | F011 | ／ | 806 | 314 | 299 | 524 | 012 | 1.2 | 10 | 2~5 |
|  |  | 804050 | ／ | 806 | 104 | 163 | 524 | 050 | 5 | 2.5 | 5~9 |
|  |  | 804080 | ／ | 806 | 104 | 163 | 524 | 080 | 8 | 4 | 5~9 |
|  |  | TC21F | ／ | 806 | 314 | 165 | 514 | 011 | 1.1 | 8 | 2~5 |
|  |  | TC21EF | ／ | 806 | 314 | 165 | 504 | 011 | 1.1 | 8 | 2~5 |
|  |  | TC12 | ／ | 806 | 314 | 165 | 524 | 012 | 1.2 | 8 | 2~5 |
|  |  | TCS21 | ／ | 806 | 313 | 165 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | TC21 | ／ | 806 | 314 | 165 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | 3~6 |
|  |  | TC11F | ／ | 806 | 314 | 166 | 514 | 013 | 1.3 | 10 | 3~6 |
|  |  | TC11EF | ／ | 806 | 314 | 166 | 504 | 013 | 1.3 | 10 | 3~6 |
|  |  | TC12EF | ／ | 806 | 314 | 166 | 504 | 014 | 1.4 | 10 | 3~6 |
|  |  | TC11 | ／ | 806 | 314 | 166 | 524 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | TC11C | ／ | 806 | 314 | 166 | 534 | 016 | 1.6 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 876K | 806 | 313, 314 | 296 | 524 | 012 | 1.2 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 392 | 806 | 314 | 466 | 504 | 016 | 1.6 | 5 | 3~7 |
|  |  | ／ | 852 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 163 | 494, 504, 514, 524, 534 | 010 | 1 | 6 | 2~6 |
|  |  | ／ | 852 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 163 | 494, 504, 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 6 | 2~6 |
|  |  | ／ | 852 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 163 | 494, 504, 514, 524, 534 | 023 | 2.3 | 6 | 3~7 |
|  |  | ／ | 852 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 163 | 494, 504, 514, 524, 534 | 037 | 3.7 | 7 | 5~9 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 166 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 010 | 1 | 10 | 3~6 |
|  |  | ／ | 859 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 166 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 10 | 3~6 |
|  | 针形 | ／ | 883 | 806 | 314 | 539 | 514, 524 | 007 | 0.7 | 3 | 3~6 |
|  |  | ／ | 883 | 806 | 314 | 539 | 524, 534 | 010 | 1 | 3 | 3~6 |
|  |  | ／ | 889 | 806 | 314 | 540 | 514, 524, 534 | 010 | 1 | 4 | 3~7 |
|  |  | ／ | 800L | 806 | 314 | 540 | 524 | 010 | 1 | 2 | 3~6 |
|  | 串珠锥形 | ／ | BR3 | 806 | 314 | ／ | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | BR3 | 806 | 314 | ／ | 524 | 020 | 2 | 10 | 4~8 |
|  |  | ／ | BR4 | 806 | 314 | ／ | 524 | 018 | 1.8 | 8 | 3~6 |
|  |  | ／ | BR4 | 806 | 314 | ／ | 524 | 020 | 2 | 10 | 4~8 |
| 柱形 | 尖头柱形 | ／ | 860 | 806 | 313, 204, 104 | 247 | 524 | 010 | 1 | 3 | / |
|  |  | ／ | 860 | 806 | 314 | 247 | 524, 534 | 010 | 1 | 3 | / |
|  |  | ／ | 860 | 806 | 313 | 247 | 534 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | ／ | 860 | 806 | 104 | 247 | 524 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | ／ | 860 | 806 | 204 | 247 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | ／ | 860 | 806 | 314 | 247 | 494, 504, 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | ／ | 860 | 806 | 104 | 247 | 524 | 014 | 1.4 | 5 | / |
|  |  | ／ | 860 | 806 | 314 | 247 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 5 | / |
|  |  | ／ | 860 | 806 | 314 | 247 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 5 | / |
|  |  | ／ | 861 | 806 | 314 | 248 | 524 | 012 | 1.2 | 5 | / |
|  |  | ／ | 861 | 806 | 204, 104 | 248 | 524 | 016 | 1.6 | 6 | / |
|  |  | ／ | 861 | 806 | 314 | 248 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 6 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 314 | 249 | 504, 514, 524, 534 | 010 | 1 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 204 | 249 | 494, 544 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 312 | 249 | 534, 544 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 313 | 249 | 524, 534, 544 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 314 | 249 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 313 | 249 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 204, 104 | 249 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 314 | 249 | 494, 504, 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 313 | 249 | 534 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 314 | 249 | 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862 | 806 | 314 | 249 | 514, 524 | 017 | 1.7 | 8 | / |
|  |  | ／ | 862L | 806 | 314 | 249 | 514, 524, 534 | 018 | 1.8 | 9 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 204 | 250 | 524 | 012 | 1.2 | 10 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 313 | 250 | 524, 534 | 012 | 1.2 | 10 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 314 | 250 | 514, 524, 534, 544 | 012 | 1.2 | 10 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 104 | 250 | 524 | 014 | 1.4 | 10 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 313 | 250 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 10 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 314 | 250 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 10 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 313 | 250 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 10 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 314 | 250 | 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 10 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 313 | 250 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 10 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 204, 104 | 250 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | / |
|  |  | ／ | 863 | 806 | 314 | 250 | 514, 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 10 | / |
|  |  | ／ | 839 | 806 | 314 | 289 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | 877 | 806 | 313 | 288 | 524 | 010 | 1 | 6 | / |
|  |  | ／ | 877 | 806 | 314 | 288 | 514, 524, 534 | 010 | 1 | 6 | / |
|  |  | ／ | 877 | 806 | 204 | 288 | 524 | 012 | 1.2 | 6 6 | / |
|  |  | ／ | 877 | 806 | 314 | 288 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 6 | / |
|  |  | ／ | 878 | 806 | 313, 204 | 289 | 524 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 878 | 806 | 314 | 289 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 878 | 806 | 204 | 289 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | 878 | 806 | 314 | 289 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | 878 | 806 | 314 | 289 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | 879 | 806 | 314 | 290 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 10 | / |
|  |  | ／ | 879 | 806 | 313, 204 | 290 | 524 | 014 | 1.4 | 10 | / |
|  |  | ／ | 879 | 806 | 314 | 290 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 10 | / |
|  |  | ／ | 879 | 806 | 314 | 290 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 10 | / |
|  |  | ／ | 884 | 806 | 314, 313 | 129 | 524 | 010 | 1 | 6 | / |
|  |  | ／ | 884 | 806 | 314 | 129 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 6 | / |
|  |  | ／ | 885 | 806 | 314 | 130 | 524, 534 | 010 | 1 | 8 | / |
|  |  | ／ | 885 | 806 | 313 | 130 | 524, 534 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 885 | 806 | 314 | 130 | 504, 514, 524, 534, 544 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 885 | 806 | 314 | 130 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | 885 | 806 | 313 | 130 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | 885 | 806 | 314 | 130 | 504, 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | 886 | 806 | 314 | 131 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 10 | / |
|  |  | ／ | 886 | 806 | 313 | 131 | 524 | 014 | 1.4 | 10 | / |
|  |  | ／ | 886 | 806 | 314 | 131 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 10 | / |
|  |  | ／ | 886 | 806 | 313 | 131 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 10 | / |
|  |  | ／ | 886 | 806 | 314 | 131 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 10 | / |
|  |  | ／ | TDA 877 | 806 | 314 | 288 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | / |
|  |  | ／ | TDA 878 | 806 | 314 | 289 | 524 | 016 | 1.6 | 7 | / |
|  |  | ／ | TDA 879 | 806 | 314 | 290 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | / |
|  |  | ／ | TDA 885 | 806 | 314 | 130 | 524 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | TDA 885 | 806 | 314 | 130 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | TDA877-014 | ／ | 806 | 314 | 288 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | / |
|  |  | TDA878-016 | ／ | 806 | 314 | 289 | 524 | 016 | 1.6 | 7 | / |
|  |  | TDA879-018 | ／ | 806 | 314 | 290 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | / |
|  |  | TDA885-012 | ／ | 806 | 314 | 130 | 524 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | TDA885-016 | ／ | 806 | 314 | 130 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | F042EF | ／ | 806 | 314 | 249 | 504 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | 484030 | ／ | 806 | 104 | 252 | 524 | 030 | 3 | 15 | / |
|  |  | 784060 | ／ | 806 | 104 | 292 | 524 | 060 | 6 | 14 | / |
|  |  | 784090 | ／ | 806 | 104 | 213 | 524 | 090 | 9 | 18 | / |
|  |  | S020 | ／ | 806 | 314 | 288 | 524 | 012 | 1.2 | 6 | / |
|  |  | S021 | ／ | 806 | 314 | 289 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  | 圆头柱形 | ／ | 838 | 806 | 313 | 139 | 524 | 010 | 1 | 4 | / |
|  |  | ／ | 838 | 806 | 314 | 139 | 524, 534, 544 | 010 | 1 | 4 | / |
|  |  | ／ | 838 | 806 | 314 | 139 | 514, 524, 534, 544 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | ／ | 838 | 806 | 314 | 139 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 4 | / |
|  |  | ／ | 880 | 806 | 314 | 140 | 514, 524, 534 | 010 | 1 | 6 | / |
|  |  | ／ | 880 | 806 | 313 | 140 | 524 | 012 | 1.2 | 6 | / |
|  |  | ／ | 880 | 806 | 314 | 140 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 6 | / |
|  |  | ／ | 880 | 806 | 313 | 140 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | / |
|  |  | ／ | 880 | 806 | 314 | 140 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 6 | / |
|  |  | ／ | 880 | 806 | 314 | 140 | 524, 534 | 021 | 2.1 | 6 | / |
|  |  | ／ | 881 | 806 | 314 | 140 | 534 | 009 | 0.9 | 8 | / |
|  |  | ／ | 881 | 806 | 314 | 141 | 514, 524, 544 | 010 | 1 | 8 | / |
|  |  | ／ | 881 | 806 | 313 | 141 | 534 | 010 | 1 | 8 | / |
|  |  | ／ | 881 | 806 | 314 | 141 | 514, 524, 534, 544 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 881 | 806 | 313 | 141 | 534 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 881 | 806 | 313 | 141 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | 881 | 806 | 314 | 141 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | 881 | 806 | 314 | 141 | 504, 514, 524, 534, 544 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | 881 | 806 | 314 | 141 | 524, 534, 544 | 018 | 1.8 | 8 | / |
|  |  | ／ | 882 | 806 | 314 | 142 | 524 | 010 | 1 | 10 | / |
|  |  | ／ | 882 | 806 | 314 | 142 | 534 | 016 | 1.6 | 10 | / |
|  |  | ／ | KS03 | 806 | 314 | 141 | 544 | 009 | 0.9 | 7 | / |
|  |  | ／ | KS13 | 806 | 314 | 141 | 544 | 012 | 1.2 | 7 | / |
|  |  | ／ | KS23 | 806 | 314 | 141 | 544 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | KS33 | 806 | 314 | 141 | 544 | 015 | 1.5 | 8 | / |
|  |  | ／ | KS35 | 806 | 314 | 141 | 544 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | TDA 880 | 806 | 314 | 140 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | / |
|  |  | ／ | TDA 881 | 806 | 314 | 141 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | TDA 882 | 806 | 314 | 142 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | / |
|  |  | TDA880-014 | ／ | 806 | 314 | 140 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | / |
|  |  | TDA881-016 | ／ | 806 | 314 | 141 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | TDA882-018 | ／ | 806 | 314 | 142 | 524 | 018 | 1.8 | 10 | / |
|  |  | ／ | 838 | 806 | 313, 314 | 138 | 514, 524, 534, 544 | 010 | 1 | 4 | / |
|  |  | ／ | 838 | 806 | 313, 314 | 138 | 514, 524, 534, 514 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | ／ | 838 | 806 | 313, 314 | 138 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 4 | / |
|  |  | SR12C | ／ | 806 | 314 | 139 | 534 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | 2124040 | ／ | 806 | 104 | 139 | 524 | 040 | 4.0 | 10.0 | / |
|  |  | 2111030 | ／ | 806 | 104 | 140 | 524 | 030 | 3 | 6 | / |
|  |  | SR11 | ／ | 806 | 314 | 141 | 524 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | SR12 |  | 806 | 314 | 141 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | SR13 | ／ | 806 | 314 | 141 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  | 串珠柱形 | ／ | BR1 | 806 | 314 | ／ | 524 | 016 | 1.6 | 7 | / |
|  |  | ／ | BR1 | 806 | 314 | ／ | 524 | 018 | 1.8 | 10 | / |
|  |  | ／ | BR2 | 806 | 314 | ／ | 524 | 016 | 1.6 | 7 | / |
|  |  | ／ | BR2 | 806 | 314 | ／ | 524 | 018 | 1.8 | 10 | / |
|  | 平头柱形 | ／ | 809 | 806 | 314 | 150 | 524 | 012 | 1.2 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 204, 104 | 108 | 524 | 008 | 0.8 | 3 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 314 | 108 | 524, 534 | 008 | 0.8 | 3 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313 | 108 | 524 | 009 | 0.9 | 3 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 314 | 108 | 524, 534 | 009 | 0.9 | 3 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 204, 104 | 108 | 524 | 010 | 1 | 4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 314 | 108 | 514, 524, 534 | 010 | 1 | 4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 204, 104 | 108 | 524 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 314 | 108 | 524, 534 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 204, 104 | 108 | 524 | 014 | 1.4 | 4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 314 | 108 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 314, 204, 104 | 108 | 524 | 016 | 1.6 | 4 | / |
|  |  | ／ | 836 | 806 | 313, 204, 104 | 110 | 524 | 012 | 1.2 | 6 | / |
|  |  | ／ | 836 | 806 | 314 | 110 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 6 | / |
|  |  | ／ | 836 | 806 | 204, 104 | 110 | 524 | 014 | 1.4 | 6 | / |
|  |  | ／ | 836 | 806 | 314 | 110 | 524, 534 | 014 | 1.4 | 6 | / |
|  |  | ／ | 837 | 806 | 204, 104 | 111 | 524 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 837 | 806 | 314 | 111 | 524, 534 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | ／ | 837 | 806 | 313, 204, 104 | 111 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | 837 | 806 | 314 | 111 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | ／ | 837 | 806 | 204, 104 | 111 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | 837 | 806 | 314 | 111 | 524, 534 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | ／ | 837 | 806 | 314 | 111 | 524, 534 | 018 | 1.8 | 8 | / |
|  |  | ／ | 837 | 806 | 204, 104 | 111 | 524 | 021 | 2.1 | 8 | / |
|  |  | ／ | 837 | 806 | 204, 104 | 111 | 524 | 027 | 2.7 | 8 | / |
|  |  | ／ | 10839 | 806 | 314, 313 | 150 | 524 | 010 | 1 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 10839 | 806 | 314, 313 | 150 | 524 | 012 | 1.2 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 10839 | 806 | 314 | 150 | 524 | 014 | 1.4 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 10839 | 806 | 314 | 150 | 524 | 016 | 1.6 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 10839L | 806 | 314 | 150 | 524 | 010 | 1 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 109 | 514, 524, 534 | 008 | 0.8 | 3 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 109 | 514, 524, 534 | 009 | 0.9 | 3 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 109 | 514, 524, 534 | 010 | 1 | 3 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 109 | 514, 524, 534 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 109 | 514, 524, 534 | 013 | 1.3 | 4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 109 | 514, 524, 534 | 014 | 1.4 | 4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 109 | 514, 524, 534 | 015 | 1.5 | 4 | / |
|  |  | ／ | 835 | 806 | 313, 314, 204, 1 04 | 109 | 514, 524, 534 | 016 | 1.6 | 4 | / |
|  |  | ／ | 836 | 806 | 313, 314, 204, 104 | 110 | 514, 524, 534 | 018 | 1.8 | 6 | / |
|  |  | ／ | 837KR | 806 | 313, 314, 204, 104 | 158 | 514, 524, 534, 544 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | SF51C | ／ | 806 | 314 | 108 | 534 | 012 | 1.2 | 4 | / |
|  |  | 494060 | ／ | 806 | 104 | 113 | 524 | 060 | 6 | 12 | / |
|  |  | SF41 | ／ | 806 | 314 | 109 | 524 | 010 | 1 | 4 | / |
|  |  | SF31 | ／ | 806 | 314 | 109 | 524 | 013 | 1.3 | 4.5 | / |
|  |  | SF24C | ／ | 806 | 314 | 110 | 534 | 012 | 1.2 | 6 | / |
|  |  | SF21 | ／ | 806 | 314 | 110 | 524 | 012 | 1.2 | 6 | / |
|  |  | SF11 | ／ | 806 | 314 | 111 | 524 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | SF12 | ／ | 806 | 314 | 111 | 524 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | SF12C | ／ | 806 | 314 | 111 | 534 | 014 | 1.4 | 8 | / |
|  |  | SF13 | ／ | 806 | 314 | 111 | 524 | 016 | 1.6 | 8 | / |
|  |  | EX18 | ／ | 806 | 314 | 150 | 524 | 012 | 1.2 | 8 | / |
|  |  | EX18F | ／ | 806 | 314 | 150 | 514 | 012 | 1.2 | 8 | / |
| 轮形 | 圆边轮形 | ／ | 815 | 806 | 314 | 042 | 524 | 012 | 1.2 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 815 | 806 | 314 | 042 | 524 | 016 | 1.6 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 815 | 806 | 314, 104 | 042 | 524 | 018 | 1.8 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 818 | 806 | 314 | 041 | 524, 534 | 045 | 4.5 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 818 | 806 | 204, 104 | 041 | 524 | 050 | 5 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 818 | 806 | 314 | 041 | 524 | 060 | 6 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 818 | 806 | 204, 104 | 041 | 524 | 080 | 8 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 818 | 806 | 204, 104 | 041 | 524 | 100 | 10 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 819 | 806 | 313 | 042 | 524 | 035 | 3.5 | 0.9 | / |
|  |  | ／ | 819 | 806 | 314 | 012 | 524, 534 | 035 | 3.5 | 0.9 | / |
|  |  | ／ | 820 | 806 | 314 | 042 | 524, 534 | 042 | 4.2 | 1.5 | / |
|  |  | ／ | 820 | 806 | 314, 204, 104 | 042 | 524 | 050 | 5 | 2 | / |
|  |  | ／ | 828 | 806 | 314 | 054 | 524 | 022 | 2.2 | 1 | / |
|  |  | ／ | 828 | 806 | 314 | 054 | 524 | 026 | 2.6 | 1 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314 | 068 | 524, 534 | 031 | 3.1 | 1 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314 | 068 | 534 | 033 | 3.3 | 1.5 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314 | 068 | 514, 524, 534 | 035 | 3.5 | 1.5 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314 | 068 | 514, 524, 534, 544 | 040 | 4 | 1.5 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314 | 068 | 524, 534, 544 | 042 | 4.2 | 1.5 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314, 204, 104 | 068 | 524 | 055 | 5.5 | 1.6 | / |
|  |  | ／ | 834 | 806 | 314 | 552 | 524 | 016 | 1.6 | 6 | / |
|  |  | ／ | 834 | 806 | 314 | 552 | 524 | 021 | 2.1 | 6 | / |
|  |  | ／ | 821 | 806 | 204 | 059 | 524 | 100 | 10 | 0.6 | / |
|  |  | ／ | 823 | 806 | 204 | 058 | 524 | 100 | 10 | 0.6 | / |
|  |  | ／ | 816 | 806 | 104 | 044 | 524 | 023 | 2.3 | 2.5 | / |
|  |  | ／ | 816 | 806 | 104 | 041 | 524 | 023 | 2.3 | 2.5 | / |
|  |  | 2314080 | ／ | 806 | 104 | 042 | 524 | 080 | 8 | 3.5 | / |
|  |  | WR13 | ／ | 806 | 314 | 068 | 524 | 042 | 4.2 | 1.2 | / |
|  |  | WR13C | ／ | 806 | 314 | 068 | 534 | 042 | 4.2 | 1.2 | / |
|  |  | DC16 | ／ | 806 | 314 | 552 | 524 | 016 | 1.6 | 6 | / |
|  |  | DC21 | ／ | 806 | 314 | 552 | 524 | 021 | 2.1 | 6 | / |
|  |  | ／ | 815 | 806 | 314, 204, 104 | 041 | 524, 534 | 045 | 4.5 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 815 | 806 | 314, 204, 104 | 041 | 524, 534 | 050 | 5 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 815 | 806 | 314, 204, 104 | 041 | 524, 534 | 060 | 6 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 815 | 806 | 314, 204, 104 | 041 | 524, 534 | 080 | 8 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 815 | 806 | 314, 204, 104 | 041 | 524, 534 | 100 | 10 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314, 204, 104 | 067 | 514, 524, 534, 544 | 031 | 3.1 | 1 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314, 204, 104 | 067 | 514, 524, 534, 544 | 033 | 3.3 | 1.5 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314, 204, 104 | 067 | 514, 524, 534, 544 | 035 | 3.5 | 1.5 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314, 204, 104 | 067 | 514, 524, 534, 544 | 040 | 4 | 1.5 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314, 204, 104 | 067 | 514, 524, 534, 544 | 042 | 4.2 | 1.5 | / |
|  |  | ／ | 909 | 806 | 314, 204, 104 | 067 | 514, 524, 534, 544 | 055 | 5.5 | 1.6 | / |
|  |  | ／ | 910 | 806 | 314, 204, 104 | 340 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 910 | 806 | 314, 204, 104 | 340 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 910 | 806 | 314, 204, 104 | 340 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 910 | 806 | 314, 204, 104 | 340 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 910 | 806 | 314, 204, 104 | 321 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.55 | / |
|  |  | ／ | 910 | 806 | 314, 204, 104 | 321 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.55 | / |
|  |  | ／ | 910 | 806 | 314, 204, 104 | 321 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.55 | / |
|  |  | ／ | 910 | 806 | 314, 204, 104 | 321 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.55 | / |
|  |  | ／ | 910F | 806 | 314, 204, 104 | 321 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 910F | 806 | 314, 204, 104 | 321 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 910F | 806 | 314, 204, 104 | 321 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 910F | 806 | 314, 204, 104 | 321 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 910S | 806 | 314, 204, 104 | 355 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.17 | / |
|  |  | ／ | 910S | 806 | 314, 204, 104 | 355 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.17 | / |
|  |  | ／ | 910S | 806 | 314, 204, 104 | 355 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.17 | / |
|  |  | ／ | 911 | 806 | 314, 204, 104 | 332 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.55 | / |
|  |  | ／ | 911 | 806 | 314, 204, 104 | 332 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.55 | / |
|  |  | ／ | 911 | 806 | 314, 204, 104 | 332 | 514, 524, 534, 514 | 200 | 20 | 0.55 | / |
|  |  | ／ | 911 | 806 | 314, 204, 104 | 332 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.55 | / |
|  |  | ／ | 912 | 806 | 314, 204, 104 | 342 | 514, 524, 534, 544 | 160 | 16 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 912 | 806 | 314, 204, 104 | 342 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 912 | 806 | 314, 204, 104 | 342 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 912 | 806 | 314, 204, 104 | 342 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 912 | 806 | 314, 204, 104 | 342 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 912F | 806 | 314, 204, 104 | 342 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 312F | 806 | 314, 204, 104 | 342 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 912F | 806 | 314, 204, 104 | 342 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 912F | 806 | 314, 204, 104 | 342 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 912S | 806 | 314, 204, 104 | 357 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 912S | 806 | 314, 204, 104 | 357 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 912S | 806 | 314, 204, 104 | 357 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 913 | 806 | 314, 204, 104 | 341 | 514, 524, 534, 544 | 160 | 16 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 913 | 806 | 314, 204, 104 | 341 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 913 | 806 | 314, 204, 104 | 341 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 913 | 806 | 314, 204, 104 | 341 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 913 | 806 | 314, 204, 104 | 341 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 913F | 806 | 314, 204, 104 | 341 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 913F | 806 | 314, 204, 104 | 341 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 913F | 806 | 314, 204, 104 | 341 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 913F | 806 | 314, 204, 104 | 341 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 913S | 806 | 314, 204, 104 | 356 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 913S | 806 | 314, 204, 104 | 356 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 913S | 806 | 314, 204, 104 | 356 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 916 | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 160 | 16 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 916 | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 916 | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 916 | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 916 | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 916F | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 916F | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 916F | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 916F | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 916S | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 916S | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 916S | 806 | 314, 204, 104 | 360 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 917 | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 160 | 16 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 917 | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 917 | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 917 | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 917 | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 917F | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 917F | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 917F | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 917F | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.2 | / |
|  |  | ／ | 917S | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 917S | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 917S | 806 | 314, 204, 104 | 359 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.12 | / |
|  |  | ／ | 918 | 806 | 314, 204, 104 | 337 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 918 | 806 | 314, 204, 104 | 337 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 918 | 806 | 314, 204, 1 04 | 337 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 918 | 806 | 314, 204, 104 | 337 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 919 | 806 | 314, 204, 104 | 336 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 919 | 806 | 314, 204, 104 | 336 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 919 | 806 | 314, 204, 104 | 336 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 919 | 806 | 314, 204, 104 | 336 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 927 | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 160 | 16 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 927 | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 927 | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 927 | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 927 | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.4 | / |
|  |  | ／ | 927F | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 180 | 18 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 927F | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 927F | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 927F | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.3 | / |
|  |  | ／ | 927S | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 190 | 19 | 0.17 | / |
|  |  | ／ | 927S | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 200 | 20 | 0.17 | / |
|  |  | ／ | 927S | 806 | 314, 204, 104 | 387 | 514, 524, 534, 544 | 220 | 22 | 0.17 | / |
|  | 尖边轮形 | ／ | 825 | 806 | 314, 204 | 304 | 524 | 016 | 1.6 | 0.5 | / |
|  |  | ／ | 825 | 806 | 314, 204 | 304 | 524 | 023 | 2.3 | 0.8 | / |
|  |  | ／ | 825 | 806 | 314 | 304 | 524 | 042 | 4.2 | 1.2 | / |
|  |  | ／ | 825 | 806 | 204, 104 | 304 | 524 | 050 | 5 | 0.6 | / |
|  |  | ／ | 826 | 806 | 104 | 303 | 524 | 025 | 2.5 | 2.5 | / |
|  |  | 2344080 | ／ | 806 | 104 | 304 | 524 | 080 | 8 | 1.5 | / |